堆肥製作

- 材料粉碎：有機材料過於粗糙有礙堆積發酵作業(如稻草、樹枝等)

需粉碎為宜。

- 材料碳氮比(C/N)調整：堆肥材料C/N比值30-40，最有利於堆肥發酵腐熟。

- 材料混拌：堆積前須確實混拌均勻，混拌時粗質地材料先平舖於下，細質地材料則平舖於上方，量多時可用鏟裝機翻拌，量少時則用平鏟翻拌，直至均勻為止。

- 水分調整：材料混拌同時須添加水分，水分含量60 %(手握緊材料

時水會滲出，但不會滴下)，一般堆肥製作方式堆積時，堆積期間若水分不足應添加適量水分。

- 堆肥體積：堆肥堆體積太小溫度不易上升，體積大不勤於翻堆易造成厭氣發酵，最適當體積為6立方公尺，即長2.5公尺、寬2.5公尺、高1公尺。

- 翻堆：堆肥堆積發酵因微生物作用產生高熱，溫度會隨堆積時間而增高，升高至一定溫度便不再上升，然而堆肥溫度持續保持如此高溫，將使微生物的繁殖受阻(氧氣量不足)造成厭氣發酵，進而影響堆肥的品質，故堆肥堆積期間應視實際需要加以翻堆，以利通氣。一般堆肥翻堆的適當時間是在溫度上升60-70℃(插立鋁合金溫度計)維持約2天後進行。利用簡速堆肥箱堆積則不需翻堆(該堆肥箱已設有通氣系統)。

本案咖啡渣C/N 20屬低者，需調配C/N高者，例如稻草、枯草、太空包木屑，(以不花費，方便取得為原則)

一般材料與10份為原則，咖啡渣C/N20，稻草C/N100，乾樹葉C/N60

咖啡渣：稻草：乾樹葉=7：1：2(7+1+2=10分)

20*0.7+100*0.1+60*0.2=36符合最適C/N30~40

如咖啡渣：稻草：乾樹葉=5：3：2(5+3+2=10分)，

20*0.5+100*0.3+60*0.2=52，較最適C/N30~40高則為不宜

材料以體積計算，稻草：乾樹葉=7：1：2，載至現場混拌，並添加水分至60%後覆蓋，如無溫度計約10天~2周翻堆1次，可手摸堆肥體，是否溫度上升(會燙人，65~70度)，如此翻堆約2.5~3個月，溫度不再上升，較室溫為高(微熱)即可使用。

如用其他材料亦可比照計算C/N。

一般材料C/N

| 堆肥的物料 | 碳氮比 | 堆肥的物料 | 碳氮比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紙碎 | 150 | 果皮及果心 | 30 |
| 報紙 | 150 | 紅蘿蔔 | 27 |
| 紙張 | 150 | 野草 | 25 |
| 樹皮 | 125 | 草木灰 | 23 |
| 稻草 | 100 | 咖啡渣 | 20 |
| 枯草 | 80 | 草碎 | 20 |
| 松針 | 66 | 海藻 | 19 |
| 粟米穗軸 | 60 | 白飯 | 15 |
| 乾樹葉 | 60 | 洋蔥和辣椒 | 15 |
| 新鮮樹葉 | 45 | 菜莢 | 12 |
| 豆莢 | 30 | 蕃茄 | 12 |
| 豬糞 | 14.3 | 豆渣 | 5 |
| 蛋雞糞 | 12 | 稻殼 | 88 |
| 肉雞糞 | 20 | 廢棄太空包木屑 | 64 |
| 牛糞 | 18.8 | 廢棄洋菇介質 | 44 |
| 羊糞 | 20 | 廢棄香菇介質 | 27~42 |
| 田菁 | 24 | 廢棄木耳介質 | 75 |
| 太陽麻 | 30 | 稻桿 | 84 |
| 埃及三葉草 | 19 | 稻殼 | 88 |
| 油菜 | 23 | 米糠 | 20 |
| 苕子 | 12 | 玉米桿 | 68 |
| 花生莖 | 30 | 高粱稈 | 73 |
| 花生殼 | 28 | 大豆莖 | 40 |
| 椰殼 | 37 |  |  |