	

	開發新型生物性牛糞堆肥製作方法 

文圖／ 蔡宜峰、陳俊位 

產品特性之介紹： 
　 　在牛糞堆肥製作時，先調配適當的有機材料種類及用量，再配合接種適量的木黴菌(TCT301)及調整水份含量至60%。於堆積後第2-3日，堆肥溫度可 以快速提高至60℃以上，且堆肥化過程中的臭味也明顯降低，腐熟時程估計可提早4~6日，堆肥成品外觀顏色較深黑褐且鬆軟。腐熟牛糞堆肥的氮含量約 2.51 %、磷含量約1.27 %、鉀含量約2.70 %、鈣含量約1.59 %、鎂含量約1.67 %、鋅含量約85 ppm、銅含量約32 ppm、pH值約7.27、EC值約6.87 dS/m2、有機質含量約60.7 %，木黴菌數6.2×105 spore/g。本技術包括新型牛糞堆肥材料用量配方，以及接種木黴菌(TCT301)菌種之方法等。由田間試驗結果顯示，應用於柑桔、甜柿、鳳梨、馬鈴 薯、筊白筍、番茄等蔬果類栽培上，都具有增產與增質之效益。 

授權廠商： 
　　昔得有限公司於94年4月與台中區農業改良場簽署「新型生物性牛糞堆肥製作方法」非專屬技術移轉合約。本產品採用3、10、20公斤多種包裝，昔得有限公司設於南投縣草屯鎮，電話為(049) 2330136。 

[image: image1.jpg]el




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



新型生物性牛糞堆肥製造現場之一。 

新型生物性牛糞堆肥製造現場之二。 

新型生物性牛糞堆肥製造現場之三。 

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



新型生物性牛糞堆肥製造現場之四。 

應用新型生物性牛糞堆肥栽培馬鈴薯現況。 

應用新型生物性牛糞堆肥栽培草莓現況。 

[image: image7.jpg]



應用新型生物性牛糞堆肥栽培馬鈴薯現況。 




