- 共同編號：

- 地點樣區：試驗站樣區兩碼編號，包含溪口農場(CK)、斗南分場(YL)、嘉義分所(CY)、古坑農場(GK)、名間茶園、苗栗稻鴨庄(ML)、臺南麻豆文旦園(MD)。

- 調查時間：採樣調查時間，西元年/月/日：YYYY/MM/DD

- 作物：

- 管理、農法：

- 樣區重複：1~n

- 採樣重複：採樣重複：1~n、MIX (混合樣本)

|  |  | 農試所一致定義項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號/ 序號 | 調查 時間 | 期作 | 地點 | 作物 | 管理 | 田區 | … |
| 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本項概述，以農試所統一編號為主

- 污染控制、環境健康 (廖崇億)

  - 指標項目：

    - 溫室氣體直接排放

    - 營養鹽淋洗

  - 調查項目：

    - 溫室氣體直接排放(及間接溫室氣體)

      - 目的/指標：計算二氧化碳(不含光合作用和呼吸作用之二氧化碳吸收或排放)、氧化亞氮、甲烷等溫室氣體排放量，單位：kg/ha

      - 調查評估方式：活動數據與係數、田間管理與模式、實測

        - 活動數據與係數(必要)：

          - 排放量 = 調整之活動數據 × 排放係數

          - 排放係數，參考IPCC 國家清冊計算指南最新公告版本之排放係數進行計算。

          - 活動數據：依據每期作或每年之氮、尿素、石灰資材(碳酸鹽類)與有機資材投入等資料。所需活動調查事項包含：

            - 水田甲烷：稻稈或前期作翻耕掩埋量、翻耕距離淹水天數、有機質投入量、氮肥投入類型、有機質肥料碳氮比、水田持續淹水或飽和超過10日合計天數、氮肥投入量與種植天數等。

            - 旱田：氮肥投入量、氮肥投入類型、有機質肥料碳氮比等。

          - 提供EXCEL計算小工具協助調查計算。

        - 田間管理與模式(選用)：

          - 利用資材投入、土壤環境參數及耕作管理紀錄，進行模式演算推估。

          - 使用DNDC(可協助指導)或其他模式進行演算。

        - 實測(選用)：密閉罩法、微氣候通量法

          - 密閉罩：利用密閉罩配合攜帶式氣體分析儀或氣象層析儀進行分析，持續性建議每週1次以上，或特定時間調查。

          - 微氣候通量法：渦流協變(EC)或隨意渦流協變(REA)

          - 可提供建議、數據評估。

      - 資料繳交單位應完成基本計算與單位換算。

        - 個別表示單位：kgCH4/ha、kgN2O/ha及kgCO2/ha。

        - 總和表示單位：利用GWP值換算為二氧化碳當量，並加總，KgCO2e/ha；使用IPCC AR5係數：CO2：CH4：N2O = 1：28：265

      - 農機或設備用油用電(建議調查項目，參考用，非必要，可再討論)：

        - 紀錄農機具或設備用油用電量，並依據相關單位公告細數計算碳排放；可以透過農機具油耗與使用時間、油單收據及電費單等資料進行計算。

    - 氮淋洗

      - 指標：硝酸態氮(NO3-N)、氨態氮(NH3-N)、總氮(Total-N)，單位：kg/ha

      - 調查評估方式：活動數據與係數、田間管理與模式、實測。

        - 活動數據與係數(必要)：

          - 肥料施用量：每期作或每年之氮投入量。

          - 使用係數，可參考IPCC 國家清冊計算指南最新公告版本或其他研究資料。

          - 提供EXCEL計算小工具協助調查計算。

        - 田間管理與模式(選用)：

          - 利用土壤環境參數及耕作管理紀錄，進行模式演算推估。

          - 如使用模式，依據模式不同可能須再詳細記錄額外分類與詳盡的田間管理。

          - 使用DNDC(可協助指導)或其他模式進行演算。

        - 實測(選用)：滲漏計

          - 滲漏計參考設置：埋設深度：30公分或更深，土壤柱體：15公分以上；盡可能在作物根系範圍外。

          - 量測頻平率：每日累積水量，至少每季一次滲漏水質分析，紀錄為L/m2或Mg/ha等單位面積滲漏水量。

          - 水質分析：參考國家環境研究院或其他文獻使用之水質分析方法，檢測水中調查營養鹽濃度。標準品確認：每批或每50-100個樣本穿插1件標準品。或其他符合分析檢測QAQC操作，紀錄為mg/kg等單位表示。

          - 計算方法：特定時間之單位面積「滲漏水量」(L/m2)×特定時間或平均之「滲漏水量氮濃度」(mg/kg或其他氮濃度)×密度(1 kg/L) = kg/m2

- 肥料使用調查；供前述調查項目使用：

      - 目的：透過調查相關活動數據與耕作管理資料，利用係數計算或模式演算，溫室氣體、氮淋洗與土壤磷殘留等研究應用。

      - 調查頻率：每次、每季、每期或每年。短期作至少為每期一筆，長期作至少為每年一筆，調查施用肥料種類或品牌，與用量。

      - 調查資料與方式：單位面積施用肥料之氮、氮肥種類、磷酐(P2O5)、氧化鉀(K2O)、氧化鈣(CaO)、氧化鎂(MgO)量、碳酸鹽類石灰資材；單位：kg/ha。依據使用模式不同，可能需要更詳細資料。依據肥料包裝標示，進行計算，如包裝未述明氮肥種類，以氨態計。如有使用自製肥料、液肥，建議分析1個使用年度後以平均值計算。如無法確認氮肥種類，以總氮、銨氮型態表示。

      - 注意或建議事項：

        - 肥料如稀釋使用，用原液計算單位面積用量，無需考慮稀釋倍數。

        - 資料繳交單位應完成基本計算與單位換算，若有需要可提供EXCEL計算小工具協助調查計算。

作物施肥量調查表

|  | 農試所一致定義項目 |  |  |  |  |  | 調查項目 |  |  |  |  |  | 續下表> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號/ 序號 | 調查 時間 | 地點 | 作物 | 管理 | 田區 | 頻率 或日期 | 有機質肥料種類 | 有機質(OM) | 總氮(N) | 尿素 | 氨(銨)態氮(NH3-N) |  |
| 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha |  |

| <-續上表 | 調查項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硝酸態氮(NO3-N) | 磷酐(P2O5) | 氧化鉀(K2O) | 碳酸鹽類石灰資材 | 氧化鈣(CaO) | 氧化鎂(MgO) |
|  | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha |

標示：

- 頻率：期作(一期作：S1，二期作S2)、年(Y)、

- 有機質肥料/肥料種類：植物渣粕肥料(P)、糞肥(M)、堆肥(C)、複合有機質肥料或化肥(F)

- 無調查、未取樣：NI；無法定量：NA

- 4位有效數字，若使用EXCEL可填入完整數值。

溫室氣體直接排放調查表

|  | 農試所一致定義項目 |  |  |  |  |  |  | 調查項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號/ 序號 | 調查 時間 | 地點 | 作物 | 管理 | 田區 | 調查 重複 | 頻率 | 調查、計算方法 | 二氧 化碳(CO2) | 甲烷 (CH4) | 氧化 亞氮(N2O) | 二氧化碳當量(CO2e) |
| 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg /ha | kg/ha | kg /ha | kg /ha |

標示：

- 調查數值表示頻率：年(Y)、期作(S)

- 調查評估方法：I：活動數據與係數、II：田間管理與模式、III：實測。

- 未取樣、無調查活動數據：NI；無法計算、無完整期數據：NA

- 4位有效數字，若使用EXCEL可填入完整數值

營養鹽淋洗逕流調查表

|  | 農試所一致定義項目 |  |  |  |  |  | 調查項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號/ 序號 | 調查 時間 | 地點 | 作物 | 管理 | 田區 | 頻率 | 調查評估方法 | 硝酸態氮 | 氨態氮 | 總氮 | 磷 |
| 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  | kgNO3-N/ha | kgNH3-N/ha | kgN/ha | kg P/ha |

- 調查數值表示頻率：年(Y)、期作(S)

- 調查評估方法：I：活動數據與係數、II：田間管理與模式、III實測。

- 無調查、未取樣：NI；無法計算、無完整數據：NA

- 4位有效數字，若使用EXCEL可填入完整數值。

討論：單位與填列項目表示

- 名詞資料與表格：

| 分類 | 中文名詞 | 英文(簡寫或符號) | 英文(全文) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溫室氣體 | 二氧化碳 | CO2 | Carbon dioxide |  |
|  | 氧化亞氮 | N2O | Nitrous oxide |  |
|  | 甲烷 | CH4 | Methane |  |
|  | 氨 | NH3 | Ammonia |  |
|  | 暖化潛勢 | GWP | Global warming potential | 依據不同IPCC不同年份報告有不同暖化數值 |
| 肥料 | (化學)肥料 | F | Fertilizer |  |
|  | 植物渣粕 | P | Plant Residue | 未經發酵處理的植物性質肥料 |
|  | 糞肥 | M | Manure | 未經發酵處理的禽畜糞肥 |
|  | 堆肥 | C | Compost | 經堆肥發酵處理的肥料 |
|  | (土壤)有機質 | SOM | (Soil) organic matter | 可除以1.724換算為「OC」 |
|  | (土壤)有機碳 | SOC | (Soil) organic carbon | 由總有機碳分析儀或元素儀分析出來的數值一般為有機碳值 |
|  | 氮 | N | Nitrogen |  |
|  | 磷酐 | P2O5 | Phosphorus pentoxide |  |
|  | 氧化鉀 | K2O | Potassium oxide |  |
|  | 氧化鎂 | MgO | Magnesium oxide |  |
|  | 氧化鈣 | CaO | Calcium oxide |  |
|  | 石灰資材 | Lime | Lime Materials | 僅調查碳酸鹽類石灰資材；一般白雲石類或蚵殼粉等石灰資材屬之。 |
|  | 淋洗 |  | leaching |  |

- 資料結構式

  - 請敘述資料格式。

  - 可視試驗需求加註metadata。

- 資料流向

  - 請敘述資料流向為何。

  - 可視試驗需求加註資料更新週期。

- 參考文獻

  - IPCC. 2019. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (2019 Refinement)

  - Tan Bi Zheng, Close Dugald C., Quin Peter R., Swarts Nigel D. 2021. Nitrogen Use Efficiency, Allocation, and Remobilization in Apple Trees: Uptake Is Optimized With Pre-harvest N Supply. Frontiers in Plant Science 12.

  - Güsewell S. N : 2004. P ratios in terrestrial plants: variation and functional significance. New Phytol. 2004 Nov;164(2):243-266. doi: 10.1111/j.1469-8137.2004.01192.x. PMID: 33873556.